营养食堂、职工食堂监控接入参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 功能参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 4台 | 10/100/1000M 5口支持IEEE802.3af/at国际标准 |
| 2 | 机房辅材（水晶头，跳线，胶布，膨胀螺丝，尾纤，PVC管 | 2批 |  |
| 3 | 电源线 | 300米 | 2×1.0 |
| 4 | 网线 | 300米 | 超五类 |
| 5 | 光纤收发器 | 5对 | 工业级1.25G千兆1光1电单纤20km收发器 |
| 6 | 显示器 | 2台 | 32寸32”高清监视器 1. 接入分辨率：3840×2160（4K），2560×1440（2K），1920×1080及以下； 2. 屏幕比例：16:9；可视面积：698.40×392.85mm；亮度：500cd/m²； 3. 屏接口：LVDS，最佳分辨率：3840×2160，1920×1080； 4. 对比度：3000:1；可视角：全视角；响应时间：5ms； 5. 接口：1*HDMI、1*VGA、1*USB、RCA*2；标配：喇叭、HDMI线、遥控 6. 单包尺寸：770×110×500mm；外箱4台/箱：790×596×525mm 7. 标配八字形底座，支持壁挂和吊装（自行采购支架，孔距：200×100mm） |
| 7 | 监控硬盘 | 6块 | 3.5英寸6TB容量，SATA 6Gb/S, 缓存64M，5900转，3年质保，带RV Sensor |
| 8 | 硬盘录像机 | 1台 | 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； • 解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）； • 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； • 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； • 自带4个SATA接口，最大支持满配10T硬盘； • 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； • 最大支持8/16/16路本地同步回放； • 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； • APP可实现手机远程预览/回放 • 、Ehome2.0、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入； |
| 按照检查要求安装调试完成，如不满足要求需调整，要立即响应 |  |  |  |